BASİT MAKİNELER

Günlük hayatta işimizi kolaylaştıran aletlere basit makineler denir. Bu basit makineler kuvvetin;

- doğrultusunu,

- yönünü

- büyüklüğünü değiştirerek günlük hayatta iş yapmamızı kolaylaştırır.

Kuvvet, yol, hız veya zamandan kazanç sağlamak için kullanırız. Fakat hepsinden ayni miktarda kazanç sağlanmaz.

- Birinden kazanç varsa, diğerlerinden aynı oranda kayıp vardır. Mesela kuvvetten kazanç sağlanmışsa yoldan, zamandan ve hızdan kayıp vardır.

Basit makineler de iş veya enerjiden kesinlikle kazanç sağlanamaz. Sadece iş kolaylığı sağlar.



Kuvvet kazancı, yükün kuvvete oranı olarak ifade edilir



1.Uygulanan kuvveti artırabilir.

2.Yoldan kazanç sağlayabilir.

3.Bir işin yapılma hızını artırabilir.

4.İş kolaylığı sağlayabilir.

5.Bir enerji türünü başka bir enerjiye çevirebilir.

6.Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirebilir.

7.İşten ve enerjiden kazanç sağlamaz.

YÜK×YÜK KOLU=KUVVET×KUVVET YOLU

a-)Yükün, ortada olduğu kaldıraçlar:

Bu kaldıraç türlerinde yük ortada bulunur.  Günlük hayatta kullandığınız fındık ceviz kıracakları, menteşeli kapılar, el arabaları ve gazoz açacakları bu türden kaldıraçlara örnek olarak verilebilir.

*Bu kaldıraçlarda daima KUVVETTEN KAZANÇ VARDIR.

b-)Kuvvetin, yük ile destek arasında olduğu kaldıraçlar:

*Yük destekten ne kadar uzaklaşırsa kuvvetten kazanç  yoldan kayıp sağlanır.

Bu kaldıraç türlerine örnek olarak tenis raketi, cımbız, kürek, maşa ve tel  zımba gibi araçlar verilebilir.

c-) Desteğin, yük ile kuvvet arasında olduğu kaldıraçlar:

Bu tip kaldıraçlara örnek olarak; makas, tahterevalli, eşit kollu terazi, yan keski, keser, pense, kerpeten, kriko, kargaburnu ve ağır bir taşı kaldırmakta kullanılan manivela verilebilir.

Makaralar

a-) Sabit Makara

- Sabit makaralar kuvvetin yönünü değiştirmek için kullanılır.

- Sabit makaralarda kuvvet ve yoldan kazanç yoktur.

- Uygulanan kuvvetin yönünü değiştirerek yükün kaldırılmasında büyük kolaylık sağlar.

- Yükü kaldırmak için yüke eşit bir kuvvet kullanılır.

- G yükünü h kadar kaldırmak için ipin ucunu h kadar çekmek gerekir.

- Sabit makaralarda makara  ağırlığı uygulanan kuvveti etkilemez, sadece makaranın tavandan asıldığı ipi etkiler

- Sabit makaralarda kuvvetin uygulandığı ipin farklı açılarla çekilmesi , uygulana kuvveti büyüklüğünü değiştirmez.

b-) Hareketli Makara

Hareketli makaralarda yükü kaldırmak için uygulanacak kuvvet yükün yarısına eşdeğerdir. F =G/2 şeklinde olur.

- Hareketli makaralarda kuvetten kazanç vardır.

- Hareketli makaraya bağlı olan bir yükü h kadar kaldırmak için ipi 2h kadar çekmek gerekir. Yoldan kayıp vardır.

- Hareketli makaralar, sabit makaralarda olduğu gibi kuvvetin yönünde değişiklik meydana getirmez.

- Hareketli makaralarda , makara ağırlığı uygulanan kuvveti etkiler.

DİŞLİLER:

Hareketin hızını yönünü ve yerini değiştirmek için kullanılan düzeneklerdir.

Dişlilerde çap ile diş sayısı doğru orantılıdır.

a.       Çakışık Eksenli: dönme yönü ve sayısı aynıdır.

b.      Farklı Eksenli : Dönme yönleri ve sayıları farklıdır.