BASİT MAKİNALAR

Günlük hayatta iş yapma kolaylığı sağlamak amacıyla zaman zaman farklı araçlar kullanılır.

Kaldıraç, makara, eğik düzlem, kama, vida

veya dişliden ibaret olan bu araçlara basit makineler

denir.

Binlerce yıldan beri kullanılmakta olan

bu makineler, bir veya iki parçadan oluşup tek bir

kuvvetin etkisiyle çalışır.

Basit makinelerin bazıları uygulanan kuvvetin sadece yönünü değiştirirken bazıları  da hem yönünü, hem büyüklüğünü değiştirir

Basit Makineler Genel Olarak;

 Uygulanan kuvveti arttırabilir.

 Bir kuvvetin yönünü değiştirebilir.

 Bir işin yapılma hızını değiştirebilir.

 Bir enerji türünü, başka bir enerji türüne çevirebilir

Basit makinelerin kuvvet arttırıcı, yön değiştirici ve sürat değiştirici gibi bazı çeşitleri vardır.

Maşa, cımbız, kürek : kuvvet arttırıcı basit makineler

Sabit makara, pencere kolu, terazi : yön değiştirici basit  makineler

El matkabı, beyzbol sapası :sürat değiştiren basit makinelerdir

Basit makine kullanılırken uygulanan kuvvete giriş kuvveti, mekanizmanın çalışmasından doğan kuvvete ise çıkış kuvveti denir.

SORULAR

1-Basit makina nedir?

2-Basit makinelere örnek veriniz

3-Basit makinelerin özellikleri nelerdir

KALDIRAÇLAR

Kaldıraçlar destek üzerinde serbestçe dönebilen bir çubuktan oluşur. Bu basit makinede kuvvetin etki ettiği noktanın destek noktasına uzaklığına kuvvet kolu (etki kolu), yükün destek noktasına uzaklığına ise yük kolu denir. Yük, kaldıracın kaldıracağı ağırlıktır. Kaldıraçlar destek noktasının   yerine göre gruplandırılabilir

1-Desteğin Arada Olduğu Kaldıraçlar

.

Desteğin kuvvetin uygulandığı nokta ile yükün arasında olduğu kaldıraçlara kerpeten, keser, tahterevalli

örnek olarak verilebilir.

Kuvvetin yönü değiştirilir,

kuvvetten kazanç sağlanır

SORU-Desteğin ortada olduğu kaldıraçlara örnek veriniz

2-Yükün Arada Olduğu Kaldıraçlar

Bazı kaldıraçlarda; kaldıracın bir ucunda destek diğer ucunda ise kuvvetin uygulandığı nokta bulunur. Yük ise bu noktaların arasında yer alır. Ceviz kıracağı, el arabası ve menteşeli kapılar bu tip kaldıraçlara örnektir. Kuvvetten  kazanç, yoldan kayıp  vardır.

SORU-Desteğin ortada olduğu kaldıraçlara örnek veriniz

3-Kuvvetin Yük İle Destek Arasına Uygulandığı Kaldıraçlar

Bazı kaldıraçlarda;  destek, kaldıracın bir

ucunda, yük ise diğer  ucunda yer alır. Kuvvet

uygulanan nokta destek  ile yük arasındadır.

Tenis raketi, cımbız ve kürek gibi araçlar bu

esasa göre çalışır. Yoldan kazanç, kuvvetten

kayıp vardır.

SORU:Kuvvetin  ortada olduğu kaldıraçlara örnek veriniz

SORULAR

1-Daima kuvvet kaybının olduğu kaldıraç tipine örnek veriniz

2-Daima kuvvetten kazan olan kaldıraç tipine örnek veriniz

3-Desteğin ortada olduğu kaldıraç tipinde kuvvet kazancı hangi durumda olur.Çiziniz

4-Desteğin ortada olduğu kaldıraç tipinde kuvvet kaybı hangi durumda olur.Çiziniz